附件1

2025年广东省陶瓷坐便器水效标识

省级计量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组作为备样。

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》抽样的相关要求。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 项目性质 | 检测方法 | 复检样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 2 | 水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 3 | 存水弯最小通径 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 4 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 5 | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 6 | 排放功能 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 7 | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 8 | 卫生纸试验 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 9 | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 10 | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 11 | 坐便器水效等级 | GB 25502-2017 | 强制性 | GB 25502-2017 | 备样 |
| 12 | 坐便器水效限定值 | GB 25502-2017 | 强制性 | GB 25502-2017 | 备样 |
| 13 | 《中国水效标识》标签 | CWL 01-2020 | 强制性 | CWL 01-2020 | 备样 |

三、判定规则

（一）依据标准、规范

GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》

GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》

CWL 01-2020《坐便器水效标识实施规则（修订）》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送省市场监管局。

附件2

2025年广东省智能坐便器水效标识

省级计量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组作为备样。

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》抽样的相关要求。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 项目性质 | 检测方法 | 复检 样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 2 | 水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 3 | 存水弯最小通径 | GB/T 6952-2015 | 推荐性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 4 | 洗净功能 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 5 | 排放功能 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB 38448-2019 | 备样 |
| 6 | 污水置换功能 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 7 | 卫生纸排放 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB 38448-2019 | 备样 |
| 8 | 排水管道输送特性 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB 38448-2019 | 备样 |
| 9 | 水封回复功能 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB/T 6952-2015 | 备样 |
| 10 | 坐圈加热功能 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB 38448-2019 | 备样 |
| 11 | 水温特性 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB 38448-2019 | 备样 |
| 12 | 喷头自洁 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB 38448-2019 | 备样 |
| 13 | 单位周期能耗 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB 38448-2019 | 备样 |
| 14 | 清洗用水量 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB 38448-2019 | 备样 |
| 15 | 冲洗用水量 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB 38448-2019 | 备样 |
| 16 | 智能坐便器能效水效等级 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB 38448-2019 | 备样 |
| 17 | 智能坐便器能效水效限定值 | GB 38448-2019 | 强制性 | GB 38448-2019 | 备样 |
| 18 | 《中国水效标识》标签 | CWL 02-2020 | 强制性 | CWL 02- 2020 | 备样 |

三、判定规则

（一）依据标准、规范

GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》

GB 38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等级》

CWL 02-2020《智能坐便器水效标识实施规则》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送省市场监管局。

附件3

2025年广东省淋浴器水效标识

省级计量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组作为备样。

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》抽样的相关要求。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 项目性质 | 检测方法 | 复检样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | GB 28378-2019 | 强制性 | GB 28378-2019 | 备样 |
| 2 | 流量均匀性（适用于手持式花洒） | GB 28378-2019 | 强制性 | GB 28378-2019 | 备样 |
| 3 | 喷射力（适用于手持式花洒） | GB 28378-2019 | 强制性 | GB 28378-2019 | 备样 |
| 4 | 淋浴器水效等级 | GB 28378-2019 | 强制性 | GB 28378-2019 | 备样 |
| 5 | 淋浴器水效限定值 | GB 28378-2019 | 强制性 | GB 28378-2019 | 备样 |
| 6 | 《中国水效标识》标签 | CWL 01-2021 | 强制性 | CWL 01-2021 | 备样 |

三、判定规则

（一）依据标准、规范

GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等级》

CWL 01-2021《淋浴器水效标识实施规则》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送省市场监管局。

附件4

2025年广东省储水式电热水器能效标识

省级计量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组作为备样。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24小时固有能耗系数 | GB 21519-2008 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 热水输出率 |  | ● |  |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 21519-2008《储水式电热水器能效限定值及能效等级》

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送省市场监管局。

附件5

2025年广东省家用燃气快速热水器能效标识

省级计量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组作为备样。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热效率值 | GB 20665-2015 | ● |  |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送省市场监管局。

附件6

2025年广东省平板电视能效标识

省级计量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组作为备样。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被动待机功率 | GB 24850-2020 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 能源效率 |  | ● |  |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 24850-2020《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送省市场监管局。

附件7

2025年广东省定量包装商品净含量省级计量

监督抽查实施细则（米、小食品、冲饮类食品、食用油、杂粮、包装饮料、化妆品、洗发液、沐浴露、油漆涂料、润滑油、动物饲料）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机抽样的方法详见JJF1070-2023附录A。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组作为备样；每款产品抽取的样本数量见表1、表2。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

表1 计量检验抽样方案（不含大米）

| 检验批量（典型值） | 抽取样本量 |
| --- | --- |
| N | n（依据JJF1070-2023附录Q抽样） |
| 备注：依据JJF1070-2023附录Q表抽样规则，抽取所需的检测样品n后，如剩余样品数量满足≧n的条件，抽取备用样品；若剩余样品＜n，不具备抽取备用样品的条件，则该批次不抽取备用样品。 |  |

表2 计量检验抽样方案（大米）

| 检验批量 | 抽取样本量 |
| --- | --- |
| 1<N≤10 | Ｎ |
| 11～50 | 10 |
| 51～99 | 13 |
| 100～500 | 50 |

二、检验依据

| 序号 | 类别 | 检验依据 | 检测方法 | 复检样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 米 | JJF 1070.3-2021 | 质量法 | 备样 |
| 2 | 小食品 | JJF 1070-2023 | 质量法 | 备样 |
| 3 | 冲饮类食品 | JJF 1070-2023 | 质量法 | 备样 |
| 4 | 食用油 | JJF 1070-2023 | 密度法 | 备样 |
| 5 | 杂粮 | JJF 1070-2023 | 质量法 | 备样 |
| 6 | 包装饮料 | JJF 1070-2023 | 绝对体积法 | 备样 |
| 7 | 化妆品 | JJF 1070-2023 | 质量法 | 备样 |
| 8 | 洗发液 | JJF 1070-2023 | 质量法/相对密度法 | 备样 |
| 9 | 沐浴露 | JJF 1070-2023 | 质量法/相对密度法 | 备样 |
| 10 | 油漆涂料 | JJF 1070-2023 | 质量法 | 备样 |
| 11 | 润滑油 | JJF 1070-2023 | 质量法/相对密度法 | 备样 |
| 12 | 动物饲料 | JJF 1070-2023 | 质量法 | 备样 |

注：表中列有两种检测方法的，按照抽取样品净含量标注进行检测，以质量单位标注的样品使用质量法检测，以体积单位标注的样品使用密度法检测。

三、判定规则

（一）依据规范

JJF 1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》

JJF 1070.3-2021《定量包装商品净含量计量检验规则 大米》

（二）判定原则

如检验批的标注和净含量均合格，总体结论为：该检验批的净含量标注和净含量均合格。

如检验批的标注合格、净含量不合格，总体结论为：该检验批的净含量标注合格，净含量不合格。

如检验批的标注不合格、净含量合格，总体结论为：该检验批的净含量合格，净含量标注不合格。

如检验批的标注和净含量均不合格，总体结论为：该检验批的净含量标注和净含量均不合格。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送省市场监管局。

附件8

2025年广东省型式批准计量器具省级监督抽查

实施细则（非自动衡器、称重传感器、称重

显示器、电能表、膜式燃气表、冷水水表、

一氧化碳检测报警器、硫化氢气体分析仪、

二氧化硫气体检测仪、一氧化碳二氧化碳

红外线气体分析器、烟气分析仪、化学

发光法氮氧化物分析仪、甲烷测定器）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

每批次样品最多抽取2台，1台用于检验，1台作为备样。

二、检查对象和检测依据

| 检查对象 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 非自动衡器 | JJF 1834-2020非自动衡器通用技术要求 |
|  | JJF 1336-2012非自动秤（非自行指示秤）型式评价大纲 |
|  | JJF 1355-2012非自动秤（模拟指示秤）型式评价大纲 |
| 称重传感器 | JJG 669-2003称重传感器检定规程附录：型式评价部分 |
| 称重显示器 | JJF 1624-2017数字称重显示器（称重指示器）型式评价大纲 |
| 电能表 | JJF 1245.1~5-2019安装式交流电能表型式评价大纲 |
|  | JJF 1779-2019电子式直流电能表型式评价大纲 |
| 膜式燃气表 | JJF 1354-2012膜式燃气表型式评价大纲 |
| 冷水水表 | JJF 1777-2019饮用冷水水表型式评价大纲 |
| 一氧化碳检测报警器 | JJF 1421-2013一氧化碳检测报警器型式评价大纲 |
| 硫化氢气体分析仪 | JJF 1363-2019硫化氢气体检测仪型式评价大纲 |
| 二氧化硫气体检测仪 | JJF 1364-2012二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 |
| 一氧化碳二氧化碳红外线气体分析器 | JJF 1523-2015一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲 |
| 烟气分析仪 | JJF 1362-2012烟气分析仪型式评价大纲 |
| 化学发光法氮氧化物分析仪 | JJF 1361-2012化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲 |
| 甲烷测定器 | JJF 1368-2012可燃气体检测报警器型式评价大纲（甲烷气体） |

注：检测项目参考各被抽查对象对应的检测依据，综合考虑监督抽查的要求合理选择全部指标或部分关键性的指标做检测。

三、检测结果判定

参与判定的检测项目中任一项不符合对应的检测依据要求，判定为被抽查产品不合格。

若检测项目全部符合检测依据要求，判定被抽查产品合格。

检测中出现不合格项时，如样品条件许可，技术机构应继续进行剩下的试验，直至完成全部试验项目。

四、型式一致性检查

（一）判定依据

1.《计量器具新产品管理办法》

2.获证产品的型式评价报告、型式批准证书

（二）判定规则

样品完成检测后，依据该样品型式批准证书、型式评价报告进行核查。样品的型号、规格、关键零部件与批准的型式一致的，判定为一致；不一致的，判定为不一致。